### PROPOSTA TÉCNICA – DISCIPLINA DE CIVIL – FORNECEDOR-02

Data: 02/11/2025
Para: Vale S/A – Unidade Carajás
A/C: Eng. Fulano de Tal (fulanodetal@emaildofulano.com.br)
Assunto: Proposta Técnica para Serviços de Engenharia Civil – Reforma ETE-01

1. DADOS DO PROPONENTE

- Fornecedor: Fornecedor-02

- CNPJ: 09.876.543/0001-21

- Endereço: Av. da Corrente, 789 – Bairro Energia Viva – São Paulo/SP – CEP 02000-000

- Contato Técnico: Fornecedor02contato

2. REFERÊNCIA

- Memorial Descritivo – Disciplina Civil – Reforma ETE-01, datado de 02/11/2025 (MD - CIVIL.pdf).

3. OBJETO DA PROPOSTA TÉCNICA

O Fornecedor-02 tem o prazer de apresentar sua proposta técnica para a execução dos serviços de engenharia civil na reforma da ETE-01, localizada na unidade de Carajás da Vale S/A. Nosso objetivo é prover uma solução robusta e duradoura, em total conformidade com o MD - CIVIL.pdf. Os serviços compreendem a construção de uma bacia de concreto armado com impermeabilização de alta performance, a fabricação e instalação de uma estrutura metálica de suporte para as torres de resfriamento, a movimentação segura de cargas, a organização e infraestrutura do canteiro de obras, e a montagem de andaimes e plataformas. Nosso foco é na aplicação de técnicas de engenharia avançadas, controle de qualidade rigoroso e aderência irrestrita às normas de segurança.

4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – INOVAÇÃO E CONFIABILIDADE

Nossa metodologia integra as melhores práticas de engenharia civil, com o emprego de tecnologia e processos inovadores para garantir a eficiência, segurança e longevidade das estruturas.

#### 4.1. Construção de Bacia de Concreto Armado

Conforme o MD - CIVIL.pdf, seção 2.1, nossa abordagem para a bacia de concreto armado enfatiza a durabilidade e a estanqueidade:

- Preparação da Fundação e Terraplanagem: Será realizado um estudo geotécnico complementar (se necessário) para validação da capacidade de carga do solo. A terraplanagem será executada com equipamentos de precisão para garantir o nivelamento e compactação adequados da base, essencial para a distribuição uniforme das cargas da bacia.

- Execução das Armaduras: A montagem das armaduras seguirá o projeto estrutural fornecido com precisão milimétrica. Utilizaremos vergalhões de aço de alta resistência, com certificação de qualidade, cortados e dobrados em conformidade com as especificações. Um plano de inspeção das armaduras antes da concretagem garantirá o correto posicionamento, espaçamento e cobrimento, fundamental para a vida útil da estrutura.

- Tecnologia de Concretagem: Emprego de concreto dosado em central com controle rigoroso de fck (resistência característica à compressão) conforme projeto, garantindo a homogeneidade e a resistência exigida. A aplicação será feita com bomba de concreto, otimizando o processo e minimizando segregação. O controle tecnológico do concreto incluirá ensaios de abatimento (slump test) e moldagem de corpos de prova, com ensaios de compressão aos 7 e 28 dias, conforme NBR 5738 e NBR 5739. A cura do concreto será monitorada e controlada para evitar fissuras por retração.

- Impermeabilização Interna Avançada: Para garantir a estanqueidade e a resistência química aos efluentes, será aplicada uma solução de impermeabilização bicamada ou com manta asfáltica modificada a polímero, precedida de tratamento de juntas e rodapés com selantes específicos. Os materiais serão compatíveis com as condições operacionais da ETE e a aplicação será realizada por equipe especializada, com certificação do fabricante. Testes de estanqueidade por lâmina d'água serão realizados para validação total, em conformidade com o MD - CIVIL.pdf, seção 2.1.

#### 4.2. Fabricação e Instalação de Estrutura Metálica para Torres de Resfriamento

A execução da estrutura metálica seguirá rigorosamente o MD - CIVIL.pdf, seção 2.2, com ênfase na segurança e proteção contra corrosão em ambiente agressivo:

- Engenharia de Fabricação e Detalhamento: A fabricação será baseada em projeto de detalhamento (shop drawing) elaborado por nossa equipe de engenharia, que otimizará o processo produtivo. Serão consideradas todas as cargas estáticas e dinâmicas, incluindo o peso das torres, vibrações e cargas de vento, em conformidade com a NBR 8800 (Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios).

- Proteção Anticorrosiva de Alta Durabilidade: As chapas metálicas serão preparadas por jateamento abrasivo ao metal branco (padrão Sa 2 1/2) e receberão um sistema de pintura de alto desempenho. Este sistema consistirá em um primer epóxi rico em zinco, uma camada intermediária epóxi e uma camada de acabamento poliuretano alifático, em espessuras de filme seco (EFS) que garantam proteção superior contra corrosão, atendendo ou superando a NBR 7399.

- Montagem Precisa e Ancoragem Segura: A fixação da estrutura à base de concreto será realizada com chumbadores e placas de base dimensionadas para resistir aos esforços. A montagem será supervisionada por engenheiro de estruturas e executada por montadores certificados, com o auxílio de guindastes de capacidade adequada e planos de içamento detalhados (plano de rigging). Serão realizados alinhamentos a laser e torques controlados nas ligações para garantir a precisão geométrica e a segurança da estrutura.

#### 4.3. Movimentação de Carga Otimizada

Conforme o MD - CIVIL.pdf, seção 2.3, a movimentação de carga será gerenciada com eficiência e segurança:

- Equipamentos Modernos e Certificados: Para a instalação da estrutura metálica e o transporte de materiais pesados, utilizaremos guindastes telescópicos e caminhões munck, todos com laudos de inspeção atualizados, Planos de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e operados por profissionais devidamente habilitados e treinados em NR-11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais).

- Plano de Içamento e Sinalização: Cada etapa de movimentação será precedida da elaboração de um plano de içamento (rigging plan) detalhado, incluindo diagramas de içamento, verificação de raio e capacidade, e inspeção prévia dos acessórios (eslingas, manilhas). A área de operação será isolada e sinalizada conforme os padrões de segurança da Vale S/A.

#### 4.4. Infraestrutura de Canteiro de Obras Completa

Em total conformidade com o MD - CIVIL.pdf, seção 2.4, o canteiro será um modelo de organização:

- Layout e Segurança: O layout do canteiro será planejado para otimizar a logística e a segurança, com áreas segregadas para armazenamento de materiais (área coberta, segregada para inflamáveis, etc.), depósito de ferramentas e equipamentos (com controle de acesso), vestiários e refeitórios (se aplicável), e áreas administrativas. As vias de circulação serão sinalizadas e desobstruídas.

- Acessos Provisórios e Drenagem: Serão construídos acessos provisórios robustos, com pavimentação adequada para veículos pesados e sistema de drenagem pluvial para evitar acúmulo de água e garantir a trafegabilidade em todas as condições climáticas.

#### 4.5. Andaimes e Plataformas Seguras

A instalação e uso de andaimes e plataformas seguirão os mais altos padrões de segurança, como exigido no MD - CIVIL.pdf, seção 2.5:

- Dimensionamento e Projeto: Os andaimes tubulares e/ou plataformas suspensas serão dimensionados por engenheiro habilitado, com ART de projeto e montagem, garantindo a estabilidade e a capacidade de carga. A montagem será realizada por equipe treinada e certificada em montagem de andaimes e NR-35.

- Inspeção e Manutenção: Todos os elementos de proteção coletiva (guarda-corpos, rodapés) e individual (linha de vida) serão instalados. Diariamente, antes do início das atividades, será realizada a inspeção do "liberado para trabalho" no andaime, garantindo a conformidade com a NR-18 e a segurança dos usuários.

5. OBRIGAÇÕES DA EMPREITEIRA E ADERÊNCIA ÀS NORMAS

O Fornecedor-02 se compromete integralmente com as obrigações detalhadas no MD - CIVIL.pdf, seção 4:

- Fornecimento Completo: Garantia de fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos com certificação de qualidade e rastreabilidade.

- Gerenciamento Técnico: Supervisão técnica constante do canteiro por engenheiro civil habilitado, responsável pela execução conforme projeto, normas técnicas e legislações vigentes, com emissão de ART de execução.

- Plano de Segurança no Trabalho: Implementação de um Plano de Segurança do Trabalho proativo, incluindo Análises Preliminares de Risco (APR), Permissões de Trabalho (PT), Diálogo Diário de Segurança (DDS) e treinamentos periódicos em NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-35 (Trabalho em Altura) e NR-11 (Movimentação de Cargas).

- EPIs e EPCs de Última Geração: Fornecimento, treinamento e fiscalização do uso de EPIs certificados (capacetes com jugular, óculos de segurança, luvas adequadas à tarefa, calçados de segurança, cintos de segurança tipo paraquedista com dois talabartes para trabalho em altura) e EPCs (bandeiras de sinalização, barreiras físicas, telas de proteção).

- Gestão de Resíduos e Limpeza: Manutenção diária da limpeza e organização do canteiro. Os resíduos da construção serão segregados na fonte, armazenados temporariamente e descartados em aterros ou locais licenciados, em conformidade com a legislação ambiental (e.g., CONAMA 307/2002).

6. SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA OTIMIZADA

Baseado no MD - CIVIL.pdf, seção 5, o Fornecedor-02 gerenciará:

- Itens de Responsabilidade: Transporte de equipes e materiais, alimentação dos colaboradores, fornecimento de todas as ferramentas e equipamentos necessários para a execução das atividades.

- Facilidades da Contratante: Reconhecimento de que a Vale S/A proverá energia elétrica, água potável e área delimitada para a infraestrutura de apoio do canteiro.

7. CRONOGRAMA E CONTROLE DE PRAZOS

Apresentação de um cronograma físico-financeiro detalhado, conforme o MD - CIVIL.pdf, seção 6, com marcos claros e caminhos críticos identificados.

- Software de Gestão: Utilização de software de gestão de projetos (ex: MS Project) para monitorar o progresso, identificar desvios e implementar ações corretivas de forma proativa. Reuniões semanais de acompanhamento serão realizadas com a Vale S/A.

8. TESTES E ENTREGA – GARANTIA DE QUALIDADE

A etapa final do projeto será marcada por rigorosos testes e entrega de documentação, conforme MD - CIVIL.pdf, seção 7:

- Inspeção Estrutural Abrangente: Inspeção visual e dimensional da bacia de concreto e da estrutura metálica, verificando a conformidade com os projetos, as tolerâncias e os padrões de qualidade. Serão realizadas medições de prumo e nível.

- Relatório de Finalização Completo: Compilação de um relatório final com registros fotográficos de todas as fases, resultados dos testes de concreto, laudos de impermeabilização, certificados de qualidade dos materiais, ARTs de projeto e execução assinadas pelo engenheiro responsável, e um manual de operação e manutenção para as estruturas, se aplicável.

9. SEGURANÇA NO TRABALHO – PREVENÇÃO DE RISCOS

Reafirmando o MD - CIVIL.pdf, seção 8, a segurança é um valor inegociável:

- Treinamentos Constantes: Treinamentos periódicos e reciclagem para todas as equipes, cobrindo aspectos de segurança específicos para as tarefas (trabalho em altura, escavações, operação de equipamentos).

- EPCs Prioritários: Priorização da instalação de EPCs como barreiras rígidas, guarda-corpos, sinalização visual e sonora de segurança, e áreas de vivência em conformidade com as NRs.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fornecedor-02 está plenamente capacitado e comprometido a executar os serviços civis da reforma da ETE-01 da Vale S/A com a excelência técnica exigida. Nossa experiência em projetos industriais, a aplicação de uma metodologia rigorosa e o respeito inabalável às normas brasileiras (ABNT e NRs) e aos padrões operacionais da Vale S/A garantem a entrega de uma obra segura, funcional e de alta qualidade.

Para quaisquer dúvidas técnicas, o Eng. Fulano de Tal da Vale S/A pode contatar nosso técnico, Sr. Fornecedor02contato.

Atenciosamente,

Fornecedor-02