### PROPOSTA TÉCNICA – DISCIPLINA DE ELÉTRICA – FORNECEDOR-02

Data: 02/11/2025
Para: Vale S/A – Unidade Carajás
A/C: Eng. Fulano de Tal (fulanodetal@emaildofulano.com.br)
Assunto: Proposta Técnica Detalhada para Serviços de Elétrica – Reforma ETE-01

1. DADOS DO PROPONENTE

- Fornecedor: Fornecedor-02

- CNPJ: 09.876.543/0001-21

- Endereço: Av. da Corrente, 789 – Bairro Energia Viva – São Paulo/SP – CEP 02000-000

- Contato Técnico: Fornecedor02contato

2. REFERÊNCIA

- Memorial Descritivo – Disciplina Elétrica – Reforma ETE-01, datado de 02/11/2025 (MD-ELÉTRICA.pdf).

3. OBJETO DA PROPOSTA TÉCNICA

O Fornecedor-02 tem o prazer de apresentar sua proposta técnica detalhada para a execução dos serviços de elétrica da reforma da ETE-01, na unidade de Carajás da Vale S/A. Nosso objetivo é superar as expectativas estabelecidas no MD-ELÉTRICA.pdf, fornecendo uma solução elétrica completa e segura para a alimentação de quatro bombas (B-1, B-2, B-3 e B-4) a partir do QGBT-01. A proposta abrange desde o projeto executivo e a implantação da infraestrutura elétrica subterrânea até o fornecimento e instalação de todos os equipamentos, testes rigorosos e comissionamento final, tudo com a máxima conformidade com as normas brasileiras aplicáveis.

4. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E QUALIDADE

Nossa estratégia é pautada na excelência técnica, na aplicação de processos otimizados e na segurança intransigente, garantindo um sistema elétrico confiável e de alta performance.

#### 4.1. Concepção e Implantação da Alimentação Elétrica das Bombas

- Engenharia de Detalhe: Complementar ao projeto básico, nossa equipe de engenheiros elaborará um projeto executivo detalhado, contemplando o diagrama unifilar, o diagrama trifilar, o cálculo de queda de tensão, o dimensionamento de proteções e o arranjo físico das instalações. Este detalhamento adicional visa otimizar a instalação e facilitar futuras manutenções.

- Seleção Otimizada de Cabos e Materiais: O fornecimento de cabos de força, controle e aterramento será baseado em critérios de otimização de perdas elétricas e durabilidade em ambientes industriais. Serão utilizados cabos de cobre com isolamento XLPE ou EPR, adequados para operação em baixa tensão e ambientes úmidos/subterrâneos, atendendo ou superando as exigências da NBR 5410. A rastreabilidade de todos os materiais será garantida por certificados de origem e ensaios de fábrica.

- Técnicas de Instalação e Conexão Avançadas: A instalação será realizada por eletricistas especializados, utilizando ferramentas e equipamentos de crimpagem de última geração para garantir conexões elétricas robustas e de baixa resistência. As conexões no QGBT-01 e nos terminais das bombas serão executadas com termocontráteis e isoladores de alta qualidade, garantindo a perfeita estanqueidade e proteção contra intempéries e agentes corrosivos.

#### 4.2. Desenvolvimento da Infraestrutura Elétrica Subterrânea

- Planejamento de Traçado e Proteção: O traçado da infraestrutura subterrânea será planejado em conjunto com a equipe de engenharia da Vale, visando minimizar interferências e otimizar a segurança. As escavações seguirão as normas de segurança para trabalhos em valas, e a profundidade será verificada para garantir a proteção mecânica adequada dos eletrodutos contra cargas superficiais.

- Lançamento de Eletrodutos Robusto: Serão empregados eletrodutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou metálicos rígidos, conforme a análise técnica mais adequada para cada trecho, garantindo resistência mecânica e proteção contra a umidade. As uniões dos eletrodutos serão realizadas com técnicas de termofusão para PEAD ou conexões rosqueadas e vedadas para metálicos, assegurando a integridade do conjunto.

- Caixas de Passagem e Inspeção: As caixas de passagem serão dimensionadas para permitir fácil acesso para inspeção e manutenção, instaladas em pontos estratégicos do trajeto. Serão utilizadas caixas pré-moldadas de concreto ou polímero de alta resistência, com tampas reforçadas e sistema de vedação que impede a entrada de água e detritos.

#### 4.3. Fornecimento e Integração de Equipamentos Elétricos

- Painéis Elétricos Auxiliares e Proteções Seletivas: A instalação de painéis elétricos auxiliares (se necessário para a lógica de controle das bombas ou para acomodar proteções dedicadas) contará com componentes de alta qualidade, como disjuntores termomagnéticos e diferenciais residuais (DRs) de fabricantes renomados. Será priorizada a seletividade da proteção, garantindo que em caso de falha, apenas o circuito afetado seja desligado, minimizando interrupções operacionais.

- Dispositivos de Comando e Acessórios Industriais: Todos os conectores, bornes, acessórios de fixação, botões de comando e sinaleiros serão de padrão industrial, robustos e com grau de proteção IP (Ingress Protection) adequado ao ambiente. Serão utilizados terminais pré-isolados e ferramentas de crimpagem calibradas para garantir a qualidade das conexões.

- Sistema de Aterramento e SPDA (se aplicável): A malha de aterramento será projetada para garantir uma equipotencialização eficiente e uma baixa impedância de terra, conforme as diretrizes da NBR 5410. Além disso, será avaliada a necessidade de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para os painéis e equipamentos críticos, caso não exista ou esteja subdimensionado, conforme a NBR 5419.

5. RIGOR NOS TESTES E COMISSIONAMENTO

O Fornecedor-02 adota um protocolo de testes e comissionamento exaustivo para garantir a funcionalidade e segurança do sistema elétrico.

- Testes de Resistência de Isolamento e Continuidade (Megagem): Todos os cabos e equipamentos instalados passarão por testes de resistência de isolamento com megômetro calibrado e testes de continuidade para verificar a integridade da fiação e a ausência de interrupções. Os resultados serão registrados e comparados com os valores de referência da NBR 5410.

- Comissionamento Operacional Detalhado: O comissionamento incluirá testes de energização sequencial, verificação de rotação de motores das bombas, medição de correntes e tensões em regime de operação, e testes de atuação das proteções elétricas. Serão simuladas condições de falha para verificar o correto funcionamento dos disjuntores e relés.

- Relatórios Técnicos Completos e ART: Após a conclusão dos testes, será emitido um relatório técnico detalhado, contendo todos os resultados dos testes, fotos da instalação, diagramas “as-built” atualizados e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por nosso engenheiro eletricista responsável, atestando a conformidade com as normas ABNT e a segurança da instalação.

6. EQUIPE TÉCNICA ALTAMENTE QUALIFICADA E RECURSOS TECNOLÓGICOS

O Fornecedor-02 mobiliza uma equipe de profissionais com vasto conhecimento e equipamentos de ponta para a execução do projeto.

- Mão de Obra Especializada e Certificada: Nossa equipe é composta por engenheiros eletricistas, técnicos em elétrica e eletricistas montadores, todos com proficiência comprovada em instalações industriais e certificações atualizadas nas NRs pertinentes, como a NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e NR-33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados), se aplicável.

- Ferramentas e Equipamentos Modernos e Calibrados: Disponibilizamos um parque de equipamentos que inclui analisadores de energia, multímetros True-RMS, megômetros digitais de alta precisão, termovisores para detecção de pontos quentes, equipamentos para passagem de cabos e ferramentas hidráulicas de crimpagem, todos calibrados e com certificados válidos.

7. COMPROMISSO COM AS OBRIGAÇÕES E NORMAS

O Fornecedor-02 reitera seu compromisso com todas as obrigações e o cumprimento rigoroso das normas técnicas e regulamentadoras.

- Fornecimento Integral de Materiais: Responsabilidade pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos conforme item 5.1 do MD-ELÉTRICA.pdf, garantindo a qualidade e procedência.

- Conformidade Normativa Abrangente: Total observância da NBR 5410, NBR 14039 (se for o caso para interligação com QGBT, por exemplo), NR-10, NR-12, e demais legislações aplicáveis. Nossa equipe está constantemente atualizada sobre as revisões normativas.

- Cultura de Segurança Integrada: Implementação de um Plano de Segurança do Trabalho que inclui a elaboração de Análise Preliminar de Riscos (APR) específica para cada etapa da tarefa, Permissão de Trabalho (PT), uso obrigatório e fiscalizado de EPIs e EPCs de última geração (como luvas dielétricas de classe adequada, capacetes com isolamento, vestimentas anti-chama, barreiras de sinalização, aterramento temporário) e procedimentos de desenergização e bloqueio/tagout, conforme item 5.4 e 8 do MD-ELÉTRICA.pdf.

8. GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EFICIENTE

- Logística Otimizada: O Fornecedor-02 gerenciará toda a logística de transporte de materiais, ferramentas e equipamentos até o local da obra, incluindo a coordenação de entregas e armazenamento temporário (utilizando área fornecida pela contratante, conforme MD-ELÉTRICA.pdf, item 6.1).

- Gestão de Resíduos Responsável: Assumimos a responsabilidade pelo recolhimento, transporte e descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços, em conformidade com as regulamentações ambientais vigentes.

9. CRONOGRAMA PROATIVO E GESTÃO DE PROJETOS ÁGIL

Será desenvolvido um cronograma de projeto detalhado, com marcos claros e responsáveis definidos, utilizando ferramentas de gestão de projetos (ex: MS Project ou similar). Nossa abordagem inclui reuniões de acompanhamento semanais com a Vale S/A para garantir total transparência, alinhamento e resolução proativa de quaisquer desvios, assegurando o cumprimento dos prazos acordados.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fornecedor-02 se orgulha de sua capacidade técnica e operacional para realizar este projeto crítico na ETE-01 da Vale S/A. Nosso compromisso é entregar uma solução elétrica de vanguarda, que não apenas atenda às especificações, mas que também ofereça confiabilidade, segurança e longevidade, contribuindo para a eficiência operacional da planta.

Para quaisquer dúvidas técnicas, o Eng. Fulano de Tal da Vale S/A pode contatar nosso técnico, Sr. Fornecedor02contato.

Atenciosamente,

Fornecedor-02